参数输入模块

目前涉及的所有参数

（1）地质因素

1）目标层厚度（Ti）

2）目标层弹性模量（Ei）

3）煤层与目标层间距（Hi）

4）目标层埋深（Di）

（2）开采因素

1）采高（Mi）

2）顶板岩层垮落角（δi）

3）工作面宽度（lpi）

4）区段煤柱（lci）

5）工作面推进长度（lei）

实现步骤

【选择场景】

导入钻孔后，首先根据场景标记目标煤层、目标评价层

地表下沉

地质参数准备

钻孔数据要求格式：

【原数需要参数】：钻孔ID、坐标x、坐标y、岩性、厚度

【代码标记参数】：目标层标记（以最上层不带“土”字符的岩层为目标层）

代码提取以下参数：

1）目标层厚度（Ti）

2）目标层弹性模量（Ei）

3）煤层与目标层间距（Hi）

4）目标层埋深（Di）

【功能】生成四个参数的等值线分布图

开采评价点生成

1）评价边界点生成：根据所有地质钻孔坐标的最大、最小值构建外包矩形范围，设置4个空间边界控制点；

2）采区边界坐标控制点（根据采区形状确定）；

3）工作面坐标控制点（一个工作面一般是4个点）；

工作面坐标控制点生成逻辑：

①工作面边界控制点：以四个边界点为基础点，每隔一个步长【设置输入框，预置25m】往中心逼近，当距离中线的两个点之间距离不足2倍步长时，只在中心再生成一个点，如果距离中线的两个点之间距离1倍步长时，则中心不生成点，以此生成工作面四周的控制点；

②工作面中心控制点：依据工作面长短边关系确定推进方向，并沿垂直于中线的方向按步长由边界向中线递进生成边线控制点。当同一垂线方向上两侧控制点间距小于2倍步长时，仅在中线位置补充生成一个控制点；当间距小于1倍步长时，则不再生成中线控制点。

参数生成

【地质参数提取】：基于所有地质钻孔坐标，根据前述生成四个参数的等值线分布图，利用高精度的插值法，对应生成采区边界坐标控制点与工作面坐标控制点的四个地质参数。

【开采参数提取逻辑】：所有评价点（包括地质与开采评价点）

1）采高（Mi）：【设置输入框，首先输入一个矿井实际采高M】

进入以下判别逻辑：

评价点是否在工作面坐标控制点圈定范围内：

是：该评价点真实煤厚（根据生成的煤厚等值线提取）是否大于矿井实际采高M

是：该评价点采高（Mi）=矿井实际采高M

否：该评价点采高（Mi）=真实煤厚

否：该评价点采高（Mi）=0m

此外，若评价点在工作面边界控制线上，评价点采高（Mi）=0m。

2）顶板岩层垮落角（δi）【设置输入框，但初始不考虑，若该矿有切顶等措施，根据实际输入】

3）工作面宽度（lpi）：根据各工作面四个坐标点计算，通常以短边为准

4）区段煤柱（lci）：根据相邻两个工作面的坐标点计算，若只有一个工作面时，可设置为0

5）工作面推进长度（lei）【初期评价暂时不考虑，后续动态调控时加入】

综合扰动系数计算（ODI）

根据各个评价点提取的9个因素按以下基础权重矩阵计算ODI

|  | Smax | DSmax | Kσ | Dσmax | Aσ | Hf | Kw | Bf | Af |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di | 0.057389 | 0 | 0.024286 | 0.058885 | 0.196652 | 0.026673 | 0.044067 | 0.015795 | 0.045139 |
| Ei | 0.314349 | 0.105842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hi | 0.061192 | 0.049348 | 0.047564 | 0.044506 | 0.175154 | 0.611954 | 0.115051 | 0.319025 | 0.062264 |
| lci | 0 | 0.290717 | 0.309626 | 0.11777 | 0.034283 | 0 | 0 | 0.214748 | 0.147835 |
| lpi | 0.124117 | 0.366249 | 0.088621 | 0.382754 | 0.064932 | 0 | 0 | 0.044108 | 0.106237 |
| Mi | 0.101988 | 0 | 0.102697 | 0.121286 | 0.243085 | 0.143936 | 0.589151 | 0.128533 | 0.335152 |
| Ti | 0.190565 | 0.086577 | 0.154086 | 0.039257 | 0.212361 | 0.217437 | 0.251731 | 0.131501 | 0.154793 |
| δi | 0.150401 | 0.101268 | 0.27312 | 0.235541 | 0.073533 | 0 | 0 | 0.14629 | 0.148581 |

其中：Smax、Dsmax、Kσ、Dσmax、Aσ、Hf、Kw、Bf、Af，9类响应指标分别为最大下沉量、最大下沉位置偏移、应力集中系数、峰值应力位置偏移、应力集中面积占比、裂隙带高度、贯通系数、裂隙横向扩展宽度、裂隙破坏面积占比，计算代码逻辑如下：

%% ==== 3. 计算九个指标 ==

Result_ind = X * W;

Smax  = Result_ind(:,1);

DSmax = Result_ind(:,2);

Ksi   = Result_ind(:,3);

Dsi   = Result_ind(:,4);

Asi   = Result_ind(:,5);

Hf    = Result_ind(:,6);

Kw    = Result_ind(:,7);

Bf    = Result_ind(:,8);

Af    = Result_ind(:,9);

再分三类统计：

位移响应：wd = Smax + DSmax;

力学响应：wo = Ksi + Dsi + Asi;

水力响应：wf = Hf + Kw + Bf + Af;

【设置三类响应的权重调整输入框】

根据地表下沉场景三者的初始设置为：

ODI = 0.45 * wd + 0.30 * wo + 0.25 * wf;

☆约束：三者的权重相加必须等于1

☆此外，若前述Di、Ei、Hi、lci、lpi、Mi、Ti、δi，8个因素在输入时，若所有评价点该参数均为0，获均相同，则剔除该因素，权重矩阵剔除该行，按列重新归一化生成权重矩阵，例如：

若Di被剔除，则权重矩阵变为：

|  | Smax | DSmax | Kσ | Dσmax | Aσ | Hf | Kw | Bf | Af |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ei | 0.333487161 | 0.105841908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hi | 0.064917352 | 0.049347743 | 0.048748316 | 0.047291039 | 0.218030244 | 0.628724069 | 0.120354763 | 0.324145364 | 0.065207105 |
| lci | 0 | 0.290717228 | 0.317332746 | 0.12513936 | 0.042674689 | 0 | 0 | 0.218194172 | 0.154823461 |
| lpi | 0.131673648 | 0.366248612 | 0.090826911 | 0.406702907 | 0.080826944 | 0 | 0 | 0.044815901 | 0.111258708 |
| Mi | 0.108196903 | 0 | 0.105252762 | 0.128874861 | 0.302589944 | 0.147880231 | 0.616310242 | 0.130595757 | 0.35099516 |
| Ti | 0.202166687 | 0.086576993 | 0.157921002 | 0.04171312 | 0.264345388 | 0.2233957 | 0.263334995 | 0.133611143 | 0.162110339 |
| δi | 0.159558249 | 0.101267516 | 0.279918264 | 0.250278713 | 0.091532791 | 0 | 0 | 0.148637663 | 0.155605228 |

区域评价等值线图生成

根据所有钻孔评价坐标点，计算所有评价点ODI，对ODI进行归一化处理，生成ODI归一化后的等值线分布图

【增加功能】：设置等值线区间自己调节的输入框

基于实测约束的ODI分区

（1）实测数据导入

设置实测地表下沉点导入框，格式如下：

测点ID，坐标x，坐标y，实测地表下沉/m

（2）基于实测约束分区

在前述生成ODI归一化后的等值线分布图的基础上，按导入的实测地表下沉点提取对应的ODI，根据实测地表下沉分为5个等级，分别对应划分ODI分区，案例如下：

| 扰动等级 | 扰动含义 | ODI数值区间 | 对应地表下沉量范围 / m |
| --- | --- | --- | --- |
| I 级 | 轻微扰动 | （ODI ≤ 0.045） | （S ≤ 0.30） |
| II 级 | 较弱扰动 | （0.045 < ODI ≤ 0.345） | （0.30 < S ≤ 1.20） |
| III 级 | 中等扰动 | （0.345 < ODI ≤ 0.825） | （1.20 < S ≤ 2.80） |
| IV 级 | 较强扰动 | （0.82472 < ODI ≤ 0.847） | （2.80 < S ≤ 4.20） |
| V 级 | 强扰动 | （ODI > 0.847） | （S > 4.20） |

【设置范围输入框】显示代码的实测划分数据，可修改，ODI分区随修改对应变动。

（3）误差分析模块

实测地表下沉值归一化，与ODI归一化值做差值，生成误差分析双轴点线图，左轴为ODI归一化值，右轴为实测下沉量（m），再增加一个误差柱状图层，与ODI归一化值共用左轴。

含水层扰动预测

以下部分与地表下沉扰动预测模块不同，其余均相同

目标层选取

1、在导入的钻孔数据中标记含水层

2、计算所有钻孔的关键层

3、【设置选择框】选取要评价的含水层编号

4、根据选取的含水层，选取该含水层下方最近的关键层为目标层

☆根据含水层扰动预测场景三者的初始设置为：

ODI = 0.6 * wd + 0.25 * wo + 0.15 * wf;

其余参数提取与ODI计算方法同前

基于覆岩破坏高度实测约束的ODI分区

（1）实测数据导入

设置实测地表下沉点导入框，格式如下：

测点ID，坐标x，坐标y，实测覆岩破坏高度/m

（2）其余分区步骤同前

（3）增加预警模块：根据贯通系数计算公式计算各个评价点的贯通系数：贯通系数=富裕系数*[覆岩破坏高度/层间岩层厚度（前述参数中的Hi）]，给一个富裕系数输入框【预置参数为1.1】，进入以下判别逻辑：

若ODI分区对应的实测覆岩破坏高度计算的贯通系数大于1，则该区域特别标记为突水高风险区

上行开采可行性扰动预测

以下部分与地表下沉扰动预测模块不同，其余均相同

目标层选取

【设置选择框】分别设置上下煤层选择框，以上煤层为目标层

☆根据上行开采可行性扰动预测场景三者的初始设置为：

ODI = 0.20 * wd + 0.45 * wo + 0.35 * wf;

其余参数提取与ODI计算方法同前

ODI分区

此部分暂时按ODI归一化后均匀分为5个等级，反应区域内的上行难易程度，若有实测三带发育数据，则加入后同含水层扰动判别场景。